Egyutas Egyenirányító

## 1. Egyutas egyenirányító – terheléssel

### Mit látunk?

- Egy váltakozó feszültségforrást (VG1)

- Egy diódát (D1) – ez olyan, mint egy egyirányú szelep

- Egy ellenállást (R1) – ez a „fogyasztó”

- Egy kondenzátort (C1) – ez energiát tárol

### Hogyan működik?

- A dióda csak az egyik irányba engedi át az áramot

- Amikor a bemeneti feszültség „pozitív”, az áram átjut

- Amikor „negatív”, a dióda lezár → nem folyik áram

- A kondenzátor feltöltődik, majd a két csúcs között lassan kisül a terhelésen

### Mit mutat a grafikon?

- Zöld vonal: a bemeneti váltakozó feszültség

- Piros vonal: a kimeneti feszültség

- A piros nem sima, hanem „púpokból áll”

- Ez azért van, mert:

  - csak minden második hullámot használunk

  - a terhelés közben „leszívja” az energiát

Terheléses:

2. Egyutas egyenirányító – terhelés nélkül

Mi a különbség?

- Nincs ellenállás, tehát nincs fogyasztó

- Csak a dióda és a kondenzátor marad

Mi történik ilyenkor?

- A kondenzátor feltöltődik az első hullámnál

- Mivel nincs ami lemerítse, ott is marad a feszültség

- A dióda megakadályozza, hogy visszafelé kisüljön

Mit mutat a grafikon?

- A piros vonal szinte teljesen egyenes

- Ez azért van, mert:

  - nincs fogyasztás

  - a kondenzátor „megtartja” a töltést

Terhelés nélküli:

Kétutas Egyenirányító

3. Kétutas egyenirányító – puffer kondenzátorral

Mit jelent a „kétutas”?

- Itt mindkét félhullámot felhasználjuk

- Ehhez 4 dióda kell (híd kapcsolás)

Hogyan működik?

- Mindegy, hogy a bemenet pozitív vagy negatív

- A diódák úgy irányítják az áramot, hogy
a kimeneten mindig ugyanaz az irány marad

- A kondenzátor itt is feltöltődik, majd kisimítja a feszültséget

Mit mutat a grafikon?

- A piros vonal:

  - sokkal sűrűbben kap „utántöltést”

  - ezért kevésbé hullámos

- A feszültség stabilabb, mint az egyutas megoldásnál

Puffer Kondenzátorral:

Puffer Kondenzátor nélküli:

Soros Áteresztő Tranzisztoros Feszültségstabilizátor

A legegyszerűbb áteresztő tranzisztoros feszültség stabilizátor kapcsolás az NPN és a PNP tranzisztorral felépített kapcsolás.

NPN Tranzisztoros: